1. Същност и предназначение на Wake-on-LAN

Wake-on-LAN е мрежова технология, която позволява включването на компютър от разстояние чрез изпращане на специален мрежов пакет. Тя се поддържа от повечето съвременни мрежови карти и дънни платки и изисква минимално захранване, дори когато компютърът е изключен.

1.1. Необходимост от дистанционно управление на компютри

Дистанционното управление на компютри е важно поради нарастващия брой устройства в мрежите и нуждата от бърза поддръжка и администриране. Чрез технологии като Wake-on-LAN системните администратори могат да включват компютри извън работно време, да извършват актуализации, архивиране или диагностика без физически достъп до тях.

1.2. Области на приложение на Wake-on-LAN

Wake-on-LAN намира приложение в:

корпоративни и офис мрежи;

учебни заведения и компютърни кабинети;

сървърни помещения и центрове за данни;

домашни мрежи и „умни домове“;

дистанционна поддръжка и IT администрация.

2. Мрежови модели и комуникация

Мрежовите модели описват начина, по който данните се предават между устройствата в компютърните мрежи. Те осигуряват стандартизация и улесняват разбирането и разработването на мрежови технологии.

2.1. OSI модел – обща характеристика

OSI (Open Systems Interconnection) моделът е концептуален модел, който разделя мрежовата комуникация на седем слоя:

Физически, Канален, Мрежов, Транспортен, Сесиен, Представителен и Приложен. Всеки слой изпълнява определена функция и работи независимо от останалите.

2.2. Data Link Layer и ролята му при WoL

Каналният слой (Data Link Layer) отговаря за предаването на данни между устройства в една и съща локална мрежа. Wake-on-LAN работи основно на този слой, тъй като Magic Packet се разпознава по MAC адреса на мрежовата карта, независимо от IP конфигурацията.

2.3. Физическо и логическо адресиране

Физическото адресиране се осъществява чрез MAC адрес, който е уникален за всяка мрежова карта. Логическото адресиране използва IP адреси. При Wake-on-LAN основна роля играе MAC адресът, тъй като компютърът може да бъде изключен и да няма активен IP адрес.

3. Ethernet технологии в локалните мрежи

Ethernet е най-разпространената технология за изграждане на локални мрежи (LAN).

3.1. Ethernet стандарт

Ethernet е стандартизиран от IEEE като 802.3 и определя правилата за предаване на данни по кабелни и безжични мрежи. Той осигурява надеждна и бърза комуникация между устройствата.

3.2. Структура на Ethernet рамката

Ethernet рамката съдържа:

MAC адрес на получателя;

MAC адрес на подателя;

тип на протокола;

полезни данни;

контролна сума (FCS).

Magic Packet се съдържа в полезните данни на Ethernet рамката.

3.3. Предаване на данни в LAN среда

В локалните мрежи данните се предават чрез комутационни устройства (суичове), които използват MAC адреси за насочване на трафика. Това позволява Magic Packet да достигне до правилния компютър.

4. Magic Packet като механизъм за активиране

Magic Packet е специален мрежов пакет, използван за активиране на компютри чрез Wake-on-LAN.

4.1. Определение и структура на Magic Packet

Magic Packet представлява пакет, който съдържа:

6 байта със стойност FF;

16 последователни повторения на MAC адреса на целевия компютър.

4.2. Роля на MAC адреса

MAC адресът служи като уникален идентификатор на мрежовата карта. Когато картата разпознае своя MAC адрес в Magic Packet, тя подава сигнал към дънната платка за включване на компютъра.

4.3. Обработка на Magic Packet от мрежовата карта

Мрежовата карта остава в режим на ниска консумация на енергия и постоянно „слуша“ мрежата. При получаване на валиден Magic Packet тя активира компютъра.

5. Протоколи за пренос на данни

Протоколите за пренос на данни определят начина, по който информацията се изпраща и получава в мрежата.

5.1. UDP протокол – характеристики

UDP (User Datagram Protocol) е бърз и лек протокол, който не изисква установяване на връзка и не гарантира доставката на данните.

5.2. Сравнение между UDP и TCP

TCP осигурява надеждност и контрол на грешките, но е по-бавен. UDP е по-прост и по-подходящ за приложения, при които скоростта е по-важна от надеждността.

5.3. Избор на UDP при Wake-on-LAN

Wake-on-LAN използва UDP, тъй като Magic Packet трябва само да бъде изпратен, без нужда от потвърждение или установяване на сесия.